МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Вариант №10

Выполнил:

Студент группы P3318

Рамеев Тимур

Ильгизович

Преподаватель:

Тропченко Андрей

Александрович

Оглавление

Цель работы	3

Определение варианта	3

Локальная сеть с коммутатором	5

Многосегментная локальная сеть	6

Вывод	7

Цель работы

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul. В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить три модели локальной сети: с использованием концентратора, коммутатора и многосегментную сеть;

- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;

- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных (пакетов и кадров) на основе протоколов UDP и TCP;

- проанализировать результаты тестирования и сформулировать выводы об эффективности смоделированных вариантов построения локальных сетей;

- сохранить разработанные модели локальных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы

| Класс | Формула | Адрес |
| --- | --- | --- |
| A | (Ф+Н).(И+Н).(О+Н).(Ф+И) | 24.23.28.11 |
| B | (И+Н+128).(О+Н).(Ф+Н).(Ф+И) | 151.28.24.11 |
| C | (192+Н +О).(Ф+Н).(И+Н).(Ф+И) | 220.24.2311 |

Определение варианта

| Кол-во компьютеров |  |  | Класс IP адресов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть1 (N1) | Cеть2 (N2) | Сеть3 (N3) |  |
| 3 | 2 | 4 | B |

Ф = 6; И = 5; О = 10; Н = 18.
Локальная сеть с концентратором

В отчете не прикреплены фотографии arp-таблицы и таблицы маршрутизации в связи с их примитивным содержанием, которое студент может объяснить в устной форме при защите.

При присвоении ip-адреса компьютеру, подключенному в сеть, от устройства поступает arp-запрос, который затем передается всем остальным устройствам (спасибо хабу). Несмотря на это записи в arp-таблицах компонентов системы не имеют никакого практического смысла, так как концентратор передает запросы сразу на все подключенные устройства (не считая сам источник запроса).

Сразу стоит «поверхностно» описать структуру TCP и UDP запросов. У UDP запроса нет служебных пакетов, он передает данные быстро, но не гарантирует, что они дошли до конечного адресата. В TCP для гарантии передачи реализовано так называемый механизм «трех рукопожатий», который передает служебные пакеты от источника запроса к серверу и обратно. Данные в TCP передаются частями и для гарантии правильного порядка данных каждый пакет в своих заголовках имеет такие флаги как ACK (подтверждение), SYN (установка соединения), FIN (завершение соединения) и т. д., а также ISN – случайное значение, которое генерируется в начале соединения – номер передаваемой 	последовательности.

Из общих моментов заголовки UDP и TCP содержат MAC и IP адреса отправителя и получателя.

Локальная сеть с коммутатором

Схема аналогична первой. Коммутатор можно назвать умным концентратором, который ассоциирует MAC-адреса устройств, пользовавшихся им со своим портом, через которое были получены сообщения от этих самых устройств. Таким образом можно смело сказать, что нагрузка на сеть с коммутатором будет ниже аналогичной сети с концентратором.

Максимальное число записей в таблице коммутации – количество портов в коммутаторе.

Многосегментная локальная сеть

Реализовал через три топологии.

В случае с кольцом сеть не будет конкретно работать. Это связано с тем, как будет распространяться процесс передачи сообщений между устройствами. Таблицы коммутации динамические, и они способны «переассоциировать» порт и MAC адрес. Если внимательно проследить за передачей сигнала можно увидеть, что он зациклится и сообщения никогда не будут доходить до отправителя.

Топология звезда имеет место быть, но только в случае, когда у нас больше трех сегментов.

В нашем же случае топология с последовательным подключением будет самой выгодной по метрике устройств, через которые проходит пакет.

Если заменить все коммутаторы на концентраторы нагрузка сети вырастет, но зато получится реализовать топологию «звезда».

Вывод

Я получил практический опыт в построении локальных сетей при помощи хаба, коммутатора, а также в построении многосегментной сети. Разобрался, чем хаб и коммутатор отличаются друг от друга, а чем похожи. Познакомился с основными принципами работы TCP и UDP протоколов с их плюсами и минусами. Знания полученные в ходе выполнения работы помогут мне настраивать локальные сети в будущем.